|  | # K-940 温度补偿的防宠物被动红外探测器 | 安 装 说 明 |
| --- | --- | --- |

## 1. 产 品 介 绍

K-940是一款先进的防宠物被动红外探测器，利用先进的“目标影像识别技术”（TSI™），最大可防护18 kg重的宠物。

该款探测器同时具有高稳定性，增强的RFI防护能力（>30 V/m），高温度补偿技术的应用最大限度的拓展了捕捉性能，低温度补偿技术的应用使得探测器具有超强防误报能力。K-940为保护其热电感应器，而设计为防昆虫与防气流进入的密封外壳。

| 此外，内置脉冲计数器，可按照需要选择脉冲“1”或是脉冲“3”。 除了可实现常规的壁挂安装或角落安装外，还可通过安装支架来增强安装方式的灵活性。 | 图 1. 外观图 |  |
| --- | --- | --- |

## 2. 规 格 说 明

| 镜片 最大覆盖范围: 9 x 9 m (30 x 30 ft) / 90° (见图2). 防宠物：防护重达18 kg的宠物—UL未检测过。 垂直调节：3种刻度位置可调节：1.8 m (6 ft), 2.1 m (7 ft)及2.4 m (8 ft). 电路及电子元件 工作电压： 9 ~ 16 VDC. 电流损耗：17 mA @12 VDC, 21 mA @ 16 VDC | 图 2. 覆盖范围 |
| --- | --- |

报警输出: 常闭（自动保险）开关。串联时18Ω，0.1A / 30 VDC

防拆输出: 常闭，0.5 A / 30 VDC.

报警时间: 2-3 秒

脉冲计数器: 2 位置的选择器，“1”或“3”脉冲可选

LED灯: 通过内部连线在步行测试中开启或关闭该LED灯。

探测器: 双元低噪音热电感应器。

安装: 壁挂或角落安装(不带支架).

安装高度: 1.8 m (6 ft) ~ 2.4 m (8 ft)

可选择的安装支架 (见图4)

BR-1: 旋转支架，其调节范围为向下0° to -30°，向左或向右45°

BR-2: BR-1及角落转接器；BR-3: BR-1及吸顶转接器

环境

操作温度: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F).

储存温度: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F).

RFI 防护: >30 V/m ~ 1000 MHz.

物理特征

体积 (H X W X D): 104 x 60 x 32 mm (4.1 x 2.4 x 1.3 in.).

重量: 77 g (2-3/4 oz).

外壳颜色: 白色.

专利技术: 美国专利号6,211,522及Des. 346,567

## 3. 安 装

### 3.1 安装固定

K-940可实现壁挂或角落安装，也可利用旋转支架来实现安装，详情请参见3.2及图4。

A.	选择合适的安装位置，确保入侵行为发生时其入侵路径会切断幕帘光束。

B.	确保探测器的安装高度在1.8~2.4米之间。

|  | 重要! 该探测器可防护重达18 kg的宠物，但前提是宠物须在1米以下的地面或家具上活动。若活动高度高于1米，则只能防护重达9 kg的宠物。若越接近探测器，防护的宠物的重量则越小。故请将探测器安装在远离宠物活动范围的位置。 |
| --- | --- |

| C. 请尽量避开热源，光源，不面对窗户，避免阳光直射，避开高压电源实现安装。 D. 松开探测器底部的螺丝，打开前盖。若想要取出PCB板，只需松开钥匙孔形状的滑道上的螺丝即可。 E. 若要实现壁挂安装，利用底板背后的两个打孔口；若要实现角落安装，利用底板两角落上的打孔口。请将该探测器固定在牢固的表面以避免晃动。 | 图 3. 内部结构图 |
| --- | --- |

### 3.2 旋转支架的选择

| BR-1是一款壁挂安装的旋转支架，能增大其安装的灵活性，其调节范围为向下0° to -30°，向左或向右45° (见图4). BR-2是一款旋转支架套装，适用于角落安装，包括一个BR-1及角落转接器。 BR-3是一款旋转支架套装，适用于吸顶安装，包括一个BR-1及吸顶转接器。 | 图4. 旋转支架的选择 |
| --- | --- |

|  | 注意! 在防宠物应用过程中不能将探测器倾斜，故支架只能实现水平安装，而不能将探测器垂直安装（垂直于地面）。 |
| --- | --- |

将探测器摆放到位后，将支架的螺丝上紧，防止位置变动。

### 3.3接线

在接线过程中，可利用底板底部的接线口，或是底板背后的接线通道和接线口（见图3），利用该接线通道通过天花板将线接入探测器内。

终端电阻接线顺序如下：（见图5）：

| A. 连接TAMP.终端到控制面板上的一24小时防护区域，当前盖被打开时防拆开关打开。 | 图 5. 终端电阻接线 |
| --- | --- |

B.	将NC继电器终端连接到控制面板上的防盗常闭区域。一旦发生报警或电源故障，继电器输出的常闭端口打开。

C.	将12V (+) 与 (–)连接到 9 VDC ~ 16 VDC的电源端口，注意极性。需有可持续供电4小时的后备电源。该元件的静态电流损耗约为17 mA 。

### 3.4 垂直调节

A. 防宠物安装应用

|  | 为确保防宠物安装下的最大覆盖范围，垂直刻度的调节必须和安装高度相一致（见图6）。松开垂直调节的螺丝，将PCB板沿着中间的钥匙孔形状的滑道滑动，直到指针指到刻度上的目标角度。而后上紧螺丝。 |
| --- | --- |

图 6. 垂直调节

B. 无宠物下的安装

为确保无宠物条件下实现最大的覆盖范围，请在1.8米~2.4米的理想安装高度上安装支架（见3.2）。然后将垂直调节器调至2.4米的位置，并且利用支架将探测器向下调节30° 。

### 3.5 脉冲计数器

K-940 设置有可编程的脉冲计数器，在激活报警继电器之前，可选择脉冲1或是脉冲3。设置脉冲计数时，只需将跳线设置到理想位置(1或3)即可。

| 3 脉冲计数: 该设置增强了探测器在外界环境干扰下的防误报的能力。 |  |
| --- | --- |
| 1 脉冲计数: 实际上为关闭了脉冲计数器。当1个脉冲探测到时则会引发报警，可适用于那些强调高捕捉性能的环境中。 |  |

### 3.6 步行测试

A.	通上电源，预热5分钟，待系统稳定。

B.	如3.4所示，调节垂直角度。

C.	按照3.5调节脉冲计数器。

D.	反方向缓慢穿过防区，观察LED灯亮灯情况，当进入或退出光束时，LED灯都会亮灯。请在2个测试之间间隔5秒以待探测器趋于稳定。

- 注: 一旦关闭了LED灯，可利用控制面板上的可视与可听的指令检查探测器的系统功能。

E.	在防宠物模式的安装过程中，可在该防区内放入宠物，观察以确保宠物在防区内移动，以及爬上家具时都不会触发报警。

F.	测试后，可关闭LED灯，以防止不相关人员了解其探测模式。关闭LED灯，只需将原接线从连接上与中的插口(ON)位置转而连接到中与下的插口(OFF)位置即可。

注: 为确保探测器的正常工作，覆盖范围每年需测试至少两次。此外，建议在覆盖范围边缘进行步行测试，以确保在系统布防时报警信号的顺利传输。

## 4.免责声明

### 4.1 产品限制

VISONIC 公司出品的无线系统是经过高标准测试过的值得信赖的产品。然而，因为产品的低电传送量及范围限制（FCC及其他规则制定方）这里还是有些不足要考虑的：

A.	无论选择什么码，接收器可能会因为无线电波的干扰或接近其频率的电波干扰而阻塞

B.	一个接收器一次只能反应接收一个转换信号

C.	.无线设备应该定期进行测试以确定它们不是干扰源和防止出差错。

### 4.2无线设备在欧洲国家的频率分布

- 433.92 MHz 在欧盟成员国无任何限制

- 315 MHz 在任何欧盟成员国禁止使用

- 868.95 MHz (宽频) 容许在任何欧盟成员国使用

- 869.2625 MHz (窄频) 在任何欧洲共同体国家都未禁止

4.3符合标准

本设备符合指导性1999/5/EC欧洲议会和欧洲共同体关于无线电和电信终端设备1999年3月9号文件的主要要求和指标。

. 315赫兹模块符合FCC标准下的第15部分。操作要依据以下两个条件：（1）该设备不得构成危害性干扰；（2）该设备必须接受任何干扰源，包括可能导致不正当操作的干扰源。

用户应该注意不能随意更改产品，制造商不建议也不负责用户更改产品。只有符合FCC标准的操作能被设备认可。

该产品的数字电路已经过测试并符合B级数字设备标准的极限，也符合FCC规定的第15章。这些限制主要为了对家庭安装的设备给予有害干涉保护。,这个设备主要产生使用和发射无线频率能量。 如果不按说明安装，可对电视机及无线电产生有害干扰。.当然，不能保证在每次安装后都不会引起有害的射频干扰。如果设备产生干扰，可以对设备打开和关闭来识别。用户可以通过以下途经来减低干扰：

–	重新调整或重新布置接收器天线的位置。

–	.增加设备和接收器的距离

–	将设备和接收器用不同的电源进行连接供电。

–	请教专业人士或卖家。

在315赫兹下产品符合FCC要求