A1535I振动探测器操作使用说明书

一：概述

A1535I振动探测器在设计上成功的吸收了国外设计方法，结合我国在使用上的具体特点，采用数字化分析技术，对敲击、钻击、气割、瞬间爆炸、高温等信号源产生的振动波进行频谱及能量分析。被广泛的应用于银行的金库、首饰金店及保险柜等安全防范系统中。

二：技术参数

| 工作电压 | DC9V-15V | 静态耗电 | 10mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警输出负载 | DC28V 0.5A | 报警输出持续时间 | >=2S |
| 工作温度 | -10℃ - +50℃ | 储存温度 | -20℃- +70℃ |
| 指示灯 | 正常时指示灯常亮，报警时熄灭 | 灵敏度 | 5级灵敏度可调 |
| 防拆保护 | 盖板和底板双重防拆报警 |  |  |
| 低电压报警 | 工作电压低于7.5V |  |  |

| 材料 | 灵敏度（5级可调） | 高温气割 | 冲击钻 | 电钻 | 敲击（连续5次） | 瞬间爆炸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混泥土 钢板 | 1级（最大） | 1米 2米 | 5米 5米 | 5米 5米 | 报警 | 报警 |
| 混泥土 钢板 | 2级 | 0.6米 1.5米 | 3米 3米 | 3米 3米 | 报警 | 报警 |
| 混泥土 钢板 | 3级 | 0.4米 1.2米 | 2米 2米 | 2米 2米 | 报警 | 报警 |
| 混泥土 钢板 | 4级 | 0.2米 1米 | 1米 1米 | 1米 1米 | 报警 | 报警 |
| 混泥土 钢板 | 5级（最小） | 不易报警 | 0.5米 0.5米 | 0.5米 0.5米 | 报警 | 报警 |

﹡ 表中数据仅供安装参考，具体距离范围因振动传输介质不同而存在差异，以实测为准

三：安装图和接线图

3.1：安装顺序是：

1：先将底板用膨胀螺丝固定在金库的墙体上，安装一定要牢固，否则会影响探测效果。

2：然后再将振动探测器用螺丝固定在随机附件的安装背板上（如图一）。

3.2：再按图二所示，将振动探测器的报警输出信号：公共信号和常闭输出正确接入报警主机

3.3：调试完毕后，安装外罩和不锈钢装饰条。

（图一）

1:   DC12V +                    7：报警输出（公共）

2:   0V                               8：防拆输出

3：空脚                            9：防拆输出

4：环境噪声电压           10：测试使能端（低电平有效）

5：报警输出（常闭）   11：空脚

6：空脚

3

4                   2

最小5            1最大

状态指示灯

1     2    3     4     5    6    7    8    9    10   11

（ 图二）

四：测试

在调试时可以先不安装盖板。正确联通线路，接通电源，此时，指示灯应亮，按表中的指示方法，分三步：

| 第一步 | 测试环境电压 | 调节灵敏度旋钮，使4脚与2角之间电压值必须小于0.5V，表示环境适合安装。 |
| --- | --- | --- |
| 第二步 | 测试敲击报警 | 在探测器附近墙面连续敲击5次，或大力敲击一次，应产生报警。 |
| 第三步 | 模拟振动报警 | 用螺丝刀或其它金属物在安装背板上连续划擦30S，应产生报警。 |
| 售后维修服务 |  |  |

本产品根据出厂日期标签，免费保修三年（非人为损坏）， 永久维修。相关服务程序请与各经销商联系。

地址：上海市番禺路300弄7号A202室          电话：021-64691940